2026년 4월 2일 목요일

Vortex 구조

#Vortex 계층구조

Vortex 자료를 먼저 확인하면서, Vortex 내부의 실행 단위가 어떻게 구성되는지 파악했다. 가장 작은 단위는 thread이고, 여러 thread가 모여 warp(wavefront) 를 구성한다. 그리고 실제 명령어 실행과 스케줄링은 이 warp 단위를 기준으로 진행된다. 이는 Vortex는 GPU의 기본 실행 방식인 SIMT 구조를 따르며, 여러 thread를 warp 단위로 묶어 동일한 명령어 흐름 아래 병렬 실행하는 형태로 이해할 수 있었다.

이러한 warp들이 다시 core 내부에서 관리되므로, 이후 코드를 분석할 때도 warp selection, warp stall, warp scheduling을 중심으로 보는 것이 중요하다고 판단하였다.

- Vortex Tutorial을 참고해서 대략적인 구조를 파악하고 바로 코드로 들어가보았다.

- Simx/Core.cpp 파일을 확인해보니, 이전에 vortex tutorial ppt 파일에서 본 파이프라인 구조를 확인할 수 있었다 Schedule-→ fetch → decode → issue → execute → commit 형태로 진행되고 있었다.

- 데이터 이동 병목이 어느 stage에서 일어날 수 있는지, 어느 부분을 집중적으로 봐야할지 확인해보았다.

#Vortex Pipeline

1. schedule

schedule()에서는 emulator_.step()으로 다음에 실행할 warp 하나를 받아온다.
받아오면 바로 emulator_.suspend(trace->wid)를 해서 그 warp를 잠깐 다시 못 고르게 막고, fetch_latch_에 넣어서 fetch 단계로 넘긴다.
즉 warp 선택은 emulator, 파이프라인 투입은 core가 한다고 보면 된다.

2. fetch

fetch()는 선택된 trace의 PC로 icache 요청을 보낸다.
응답이 오면 decode_latch_로 넘긴다.

- pending_ifetches_를 세고 있어서 ifetch 대기가 성능에 반영된다.

3. decode

decode()는 fetch에서 넘어온 trace를 받아서, 해당 warp의 ibuffer에 넣는다.
그런데 넣기 전에 ibuffer.full()이면 못 넣고 ibuf_stalls를 올린다.
반대로 정상적으로 decode되면 fetch_stall이 아닐 때 emulator_.resume(trace->wid)를 호출해서, 아까 suspend했던 warp를 다시 스케줄 후보로 풀어준다.
즉 decode는 ibuffer 삽입 + warp resume 지점이다.

- IBuffer는 instruction trace를 순서대로 잠깐 저장하는 버퍼임.

4. issue

각 warp의 ibuffer 맨 위 instruction을 보고, scoreboard_.in_use(trace)면 dependency 때문에 아직 못 내보낸다. dependency가 없으면 ready_set에 넣고, 그중 하나를 ibuffer_arbs_.at(iw).grant(ready_set)로 골라 operand stage로 보낸다.

, issue 단계 내부 선택은 policy는 Round Robin이다. 즉 이 단계는 준비된 instruction만 고르고, dependency 있으면 막는 곳이다.

ibuffer_arbs_(ISSUE_WIDTH, {ArbiterType::RoundRobin, PER_ISSUE_WARPS})

-> ArbiterType과 관련된 파일 : type.h

-> type.h 코드 확인하기

5. execute

execute()는 issue에서 나온 trace를 FU 종류별 dispatcher를 거쳐 실제 functional unit로 보낸다.
ALU, FPU, LSU, SFU 같은 실행 유닛으로 흘러가는 단계라고 보면 된다. core.cpp에서는 실제 계산보다 dispatcher 출력 → func unit 입력 연결이 보인다.

6. commit

commit()은 실행이 끝난 trace를 정리하는 단계다.
여기서 writeback이 필요한 instruction이면 operands_.writeback()을 하고, scoreboard_.release(trace)로 dependency를 풀어준다. 그리고 pending_instrs_에서 제거하고 instruction 통계를 증가시킨다.
즉 commit은 결과 반영 + scoreboard 해제다.

#병목 예측?

- Core::schedule() 병목.

->emulator_.step()

여기서는 emulator_.step()을 호출해서 다음에 실행할 warp 하나를 고르고 fetch하는 구조임을 알 수 있었다.  그래서 다음으로는 emulator.cpp 파일에 들어가 확인해보았다.

// find next ready warp

for (size_t wid = 0, nw = arch_.num_warps(); wid < nw; ++wid) {

bool warp_active = active_warps_.test(wid);

bool warp_stalled = stalled_warps_.test(wid);

if (warp_active && !warp_stalled) {

scheduled_warp = wid;

break;

}

이것을 보면 warp 번호 0번부터 서치해서 ready warp를 선택하는 일종의 fixed priority 방식임을 알 수 있다. 약간 원시적인 방법이라 생각하여 이 부분은 가장 먼저 수정이 필요함을 알 수 있었다.

2. Issue 병목

Pipeline section의 issue 부분 마지막에 얘기했듯이 type.h 에 접근해보았다.
class RoundRobinArbiter : public IArbiterImpl {

public:

RoundRobinArbiter(uint32_t size) : size_(size) {

this->reset();

}

uint32_t grant(const BitVector<>& requests) override {

assert(requests.size() == size_);

uint32_t start = (last_grant_ + 1) % size_;

for (uint32_t i = 0; i < size_; ++i) {

uint32_t idx = (start + i) % size_;

if (requests.test(idx)) {

last_grant_ = idx;

return idx;

}

}

return -1;

}

void reset() override {

last_grant_ = 0;

}

private:

uint32_t size_;

uint32_t last_grant_;

};

type.h의 round robin policy 코드이다

즉, 현재 구조를 보면,

- schedule 단계에서는 낮은 warp ID부터 ready warp를 찾는 fixed priority 방식

- issue 단계에서는 ready한 warp들 사이에서 Round Robin 방식

이로부터 issue 병목은 크게 두 가지로 나누어 생각할 수 있다.

첫째, scoreboard dependency 때문에 ready candidate 자체가 부족한 경우이다. 이 경우에는 RR이든 다른 policy든 선택할 warp가 적어서 성능 개선 폭이 크지 않을 수 있다.

둘째, ready한 warp가 여러 개 존재하는 상황에서는 현재의 Round Robin arbitration이 항상 최선의 선택은 아닐 수 있다. 예를 들어 dependency가 적어 연속적으로 issue 가능한 warp를 우선 선택하도록 policy를 바꾸면 성능 개선 가능성이 있다.

우리는 그래서 두번째에서 round robin 과 다른 policy 를 적용해볼 것이다.